深圳市前海蛇口自贸区医院

网络建设方案征集

一、征集单位

深圳市前海蛇口自贸区医院

二、项目概况

（一）项目名称

网络建设

（二）项目地点

深圳市前海蛇口自贸区医院

- 项目内容

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3号楼办公网 |  |  |  | 金额：1091.46万 |
| 1 | 网元管理平台 | 1、系统支持多种设备的管理，包括服务器、存储、网络、WLAN、GPON、摄像头等多种设备类型统一管理； 2、系统支持多厂商设备的统一视图、资源，拓扑、故障、性能、报表平台功能，同时告警、资源、拓扑、性能等北向接口； 3、系统可以按照部门、区域、组织结构等维度进行分组管理，支持多级分组，分组下可以创建或者批量导入IP子网； 4、提供区域规划、WAC、AP等资源的管理能力，基于用户体验的网络监控，让管理员清晰了解无线网络运行状况，高效运维无线网络； 5、实配：网络设备授权≥100个、无线设备授权≥1500个、ONU授权≥1700个、服务器授权≥20个、存储设备授权≥8个； 6、兼容性要求：系统需兼容现有网元管理平台平稳升级，并确保原有网络设备（包含交换机、AP、ONU等）统一纳管，相关授权涵盖本次项目新建的交换机、AP、ONU、服务器和存储设备授权 ； | 1 | 台 | 部署在3号楼核心机房，用于硬件管理 |
| 2 | 准入认证 | 1、基于拓扑的虚拟网络配置和监控，实时查看业务下发状态； 2、支持对交换机、防火墙、AR、AP、POL、NE及第三方厂家设备等设备的统一管理和监控； 3、支持802.1x认证、Portal认证、短信认证、社交媒体认证等多种用户接入方式，满足接入用户策略管控； 4、支持分权分域，可基于管理员的角色、站点等设置不同的管理员，提高网络管理的安全性 | 1 | 台 | 部署在3号楼核心机房，用于做准入认证 |
| 3 | 办公网出口交换机 | 1、端口：支持24个万兆光口，4个100GE光口； 2、性能：交换容量≥2.56Tbp，包转发率≥1260Mpps； 3、协议：静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 4、实配：双电源、千兆单模光模块≥6个、100GE多模光模块≥4个、万兆多模光模块≥4个，配置license将40GE端口升级到100GE、1条堆叠线缆、3年维保服务 | 2 | 台 | 部署在3号楼核心机房 |
| 4 | OLT(插框) | 1.主控板交换容量≥8Tbit/s，支持双主控板、双电源板冗余备份、支持负载分担模式； 2.整机高度≤11U，槽位数≥15，单槽位带宽≥200G， 3.上行端口≥8*10GE光口，并配备相应的光模块数量;本次配置双主控，双电源板； 4.二层特性：支持VLAN+MAC转发,SVLAN+CVLAN转发,PPPoE+,DHCPoption82； 5.三层特性：支持静态路由，OSFP/OSPFv3，IS-IS,BGP/BGP4+，VRF； 6.OLT设备支持板内和板间LAG(链路聚合)； 7.设备采用分布式架构，支持GPON/10GGPON共平台，业务板兼容； 8.支持跨OLT的TypeB和TypeC双归属保护；支持跨OLT单板的TypeB和TypeC单归属保护 9.满足业务处理芯片国产化 | 2 | 台 | 安装在核心机房 |
| 5 | 10G GPON 接口板 | 1、16端口高级型 10G GPON 接口板(含16个B+ SFP+光模块) 2、支持SmartAX EA5800X15 | 12 | 块 |  |
| 6 | GPON 接口板 | 1、16端口高级型 GPON 接口板(含16个B+ SFP+光模块) 2、支持SmartAX EA5800X15 | 6 | 块 |  |
| 7 | 4口ONU | 1.上行≥1个10G GPON端口 2.下行≥4*GE 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 409 | 台 | 用于信息点位小于等于4个，小办公室、业务科室等，室内弱电箱安装 |
| 8 | 8口ONU | 1.上行≥1个10G GPON端口 2.下行≥8*GE 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 440 | 台 | 用于信息点位大于4个，小于8个的小办公室、病房等，室内弱电箱安装 |
| 9 | 24口ONU | 1.上行≥1个10G GPON端口 2.下行≥24*GE 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 65 | 台 | 用于大办公室、护士站、公共区域、洁净区等，弱电井或室内弱电箱安装 |
| 10 | ONU(24口)万兆POE++ | 1.上行≥1个10G GPON端口 2.下行≥2*XGE(光) + 24*GE, 接口支持PoE++ 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 68 | 台 | 用于无线网接入 |
| 11 | ONU(24口)千兆POE+ | 1.上行≥1个GPON端口 2.下行≥24*GE，支持POE+供电 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 52 | 台 | 用于电话和IPTV接入，弱电井或挂墙机柜安装 |
| 12 | 3号楼核心交换机扩容 | 扩容配置：100GE光口≥6个、万兆单模光模块≥20个、100GE-0.5km 单模光模块≥4个、100GE-40km 单模光模块≥1个、3年维保服务 | 2 | 台 | 部署在3号楼核心机房，用作3号楼核心交换机，仅扩容（已通过政数局购置）； 万兆板卡用作科技大厦核心交换机扩容 |
| 13 | 无线控制器 | 1、提供2个40G光口，12个10GE光口、12个GE电口； 2、单台AC最大管理AP数量≥3K； 3、三层转发吞吐量≥120 Gbps； 4、支持静态路由，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 5、单台AC支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电； 6、实配：双电源，万兆单模光模块≥20、AP授权≥512个、3年维保服务； 7、兼容性要求：设备授权需兼容现网1号楼962台AP管理，并将原授权统一纳管； | 2 | 台 | 部署在核心机房 |
| 14 | 中心AP | 1、支持24个千兆下行电口，4个万兆上行光口，满足802.3af/at标准； 2、整个AP支持最大接入用户数≥4096个； 3、AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个； 4、基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； 5、实配：万兆单模光模块≥4个、3年维保服务 | 37 | 台 | 部署在楼层弱电间、一个中心AP最大管理24个敏分AP |
| 15 | 高密AP | 1、 1x5GE + 1xGE电口； 2、总空间流数≥8；整机最大速率≥9.33Gbps； 3、支持 2.4GHz (2x2 MIMO)、5GHz (2x2MIMO)和 5GHz (4x4 MIMO)； 4、全频段（2.4G 和 5G）支持 IEEE 802.11be 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准； 5、内置蓝牙、内置智能天线； 6、提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议） | 44 | 台 | 部署场景主要为候诊大厅、医院会议室。小型会议室一间部署一台；大型报告厅采用对角线部署，各部署三台高密AP |
| 16 | 敏分AP | 1、上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口； 2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps； 3、支持802.11ax标准； 4、支持2.4GHz/5GHz双频段； 5、内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位； 6、提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议） | 648 | 台 | 主要部署在医院办公室、病房、诊室，根据图纸所示的各个病房各配置一台 |
| 17 | 放装AP | 1、上行支持1个2.5GE自适应以太口； 2、总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps； 3、全频段（2.4G 和 5G）支持 IEEE 802.11be 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准； 4、支持 2.4GHz(2x2)+5GHz(2x2)双射频同时工作； 5、内置蓝牙5.0，内置智能天线； 6、提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议） | 500 | 台 | 主要部署在走廊、电梯厅等公共区域，部署间隔约为 |
| 二 | 1号楼办公网 |  |  |  | 金额：454.199万 |
| 1 | 10G GPON 接口板 | 1、16端口高级型 10G GPON 接口板(含16个B+ SFP+光模块) 2、支持SmartAX EA5800X15 | 4 | 块 |  |
| 2 | GPON 接口板 | 1、16端口高级型 GPON 接口板(含16个B+ SFP+光模块) 2、支持SmartAX EA5800X15 | 10 | 块 |  |
| 3 | ONU(24口)千兆 | 1、上行≥1个GPON端口 2、下行≥24*GE 3、支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4、支持 Type B双归属业务保护 5、支持802.1X 6、支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 24 | 台 |  |
| 4 | ONU(24口)千兆POE | 1.上行≥1个GPON端口 2.下行≥24*GE，支持POE+供电 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 34 | 台 |  |
| 5 | ONU(8口)千兆POE | 1.上行≥1个GPON端口 2.下行≥8*GE，支持POE供电 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 216 | 台 |  |
| 6 | ONU(24口)万兆POE | 1.上行≥1个10G GPON端口 2.下行≥24*GE，支持POE+供电 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 72 | 台 |  |
| 7 | ONU(24口)万兆 | 1.上行≥1个10G GPON端口 2.下行≥24*GE 3.支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应 4.支持 Type B双归属业务保护 5.支持802.1X 6.支持IPV6 7.满足业务处理芯片国产化 | 72 | 台 |  |
| 8 | 上架式2:16分光器 | 1、2分16光纤分路器，接口类型SC/UPC 2、工作波长：1260nm~1550nm 3、配置分光器安装组件 | 96 | 台 |  |
| 9 | 办公网核心交换机扩容 | 1、扩容配置：100GE光口≥6个、10GE多模光膜≥10个、10GE单模光模块≥10个、100GE-0.5km 单模模光模块≥4个、100GE-10km单模光模块≥2个，100GE 40km 单模光模块≥1个。 2、扩容兼容性描述：本项扩容针对1号楼已有2台园区框式核心交换机通过增补100GE板卡方式进行端口扩容，确保其通过100GE链路与3号楼核心交换机、医疗环网连接 ； | 2 | 台 |  |
| 10 | 安全控制器 | - 支持基于网络分区、应用互访关系、安全服务、VPC，自动化下发安全策略； 2.支持根据冗余分析的结果进行策略调优； 3.支持安全策略、NAT策略、IPSec策略、带宽策略、部署任务； 4.设备发现、设备管理（防火墙、IPS和AntiDDoS等）、设备组管理（支持3级）、虚拟系统管理、配置一致性检查、设备单点登录、双机热备组管理、自定义分权分域、系统模板、设备监控、全局监控 5.实配：20个硬件安全网元管理； 6、云安全支持：私有云平台组件，支持私有云平台安全策略下发，以给业务防火墙使用，管理vpc访问策略；本项配合“02_ICT基础设施建设工程”下“（一）计算资源建设”中“计算节点“安全管理用； | 1 | 台 | 1号楼运维区升级 |
| 11 | 主机安全 | 本次共扩容10个主机安全防篡改版授权许可和100个主机安全企业版授权许可； 本授权为私有云服务授权形式，用于“02_ICT基础设施建设工程清单”中“计算节点”主机安全管理用； | 1 | 套 | 安全授权 |
| 12 | 云堡垒机 | 本次共扩容50资产的云堡垒机授权许可； 本授权为私有云服务授权形式，用于“02_ICT基础设施建设工程清单”中“计算节点”主机安全运维用； | 5 | 套 | 安全授权 |
| 13 | 数据库审计服务 | 本次共扩容5个Proxy的数据库审计服务授权许可； 本授权为私有云服务授权形式，用于“02_ICT基础设施建设工程清单”中“计算节点”数据库主机数据库审计用； | 1 | 套 | 安全授权 |

- （四）项目预算：1545.659万元

三、参加报名的供应商应具备的条件

1、具有独立履行民事责任的主体资格；

2、遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3、具有履行合同的能力;

4、所供产品符合国家、行业标准；

5、符合国家相关法律法规和政策要求。

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商报名并将报名材料发至Email：13923843010@139.com，报名资料包括提营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件（加盖公章）、项目联系人及联系电话。

报名截止时间：2025年9月29日17点。

报名联系人：刘曙恒  电话：13923843010

项目技术需求及沟通联系人：陈良森 电话：18033057806

定于2025年9月30日下午两点在深圳市南山区南海大道1067号蛇口科技大厦主楼6楼北座科教信息部召开项目需求沟通会，介绍项目情况及答疑。

会后请各报名厂商填写好《调研表》并与建设方案、产品相关材料一起（全部资料装订成册，一式五份）在规定时间内送达（寄达）深圳市南山区南海大道1067号蛇口科技大厦主楼6楼北座科教信息部办公室，同时将扫描件发至Email：13923843010@139.com 。

调研表

| 产品名称、品牌型号 | 详细方案、产品清单及参数可另附 |
| --- | --- |
| 厂家/代理商 联系人和联系方式 |  |
| 国内销售案例 （包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） 请提供中标通知书或合同 |  |
| 主要技术指标 |  |
| 报价 （全包价） |  |
| 售后服务及支持方案 |  |
| 驻场要求 |  |
| 后续运行维护及费用情况 |  |
| 服务器配置要求 （如需要采购方提供必须填写） |  |

注：所有材料均要加盖公章。

项目专家论证会时间（需准备8分钟左右的PPT进行项目建设方案的介绍）另行通知。