深圳市前海蛇口自贸区医院

边缘云域节点建设方案征集

一、征集单位

深圳市前海蛇口自贸区医院

二、项目概况

（一）项目名称

边缘云域节点

（二）项目地点

深圳市前海蛇口自贸区医院

- 项目内容

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ICT资源建设 |  |  |  | 批复金额：5025326.10 |
| (一) | 边缘云域节点 |  |  |  |  |
| 1 | 计算节点 | 1、CPU：2颗CPU，单颗CPU64核，主频2.6GHz； 2、内存：24根32GB内存条； 3、系统盘：2块480GB SAS硬盘； 4、Raid卡：1张RAID 标卡； 5、网卡：4*10GE以太网光口（含4个光模块），4*GE接口卡； 6、电源：2个900W交流双电源； 7、作为医院边缘云域中计算节点，为业务系统提供算力。 | 9 | 台 |  |
| 2 | 网络节点 | 1、CPU：2颗CPU，单颗CPU32核，主频2.6GHz； 2、内存：16根32GB内存条； 3、系统盘：2块480GB SAS硬盘； 4、Raid卡：1张RAID 标卡； 5、网卡：6*10GE以太网光口（含6个光模块），4*GE接口卡； 6、电源：2个900W交流双电源； 7、作为边缘云域中网络节点，提供网络云服务能力。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 管理存储融合节点 | 1、CPU：2颗CPU，单颗CPU64核，主频2.6GHz； 2、内存：24根32GB内存条； 3、系统盘：2块960GB SAS硬盘； 4、缓存盘：4块3.2TB NVME SSD硬盘； 5、数据盘：12块16TB SATA硬盘； 6、Raid卡：1张RAID 标卡； 7、网卡：4*10GE以太网光口（含4个光模块），4*GE接口卡； 8、电源：2个900W交流双电源； 9、作为医院边缘云域中管理存储融合节点，为业务系统提供数据存储空间。 | 4 | 台 |  |
| (二) | 配套网络资源建设 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心核心交换机扩容 | 扩容配置：100GE-40km单模光模块3个（利旧）、100GE多模光模块2个、100GE-2km单模光模块2个、40GE多模光模块2个。 | 2 | 台 | 部署在3号楼核心机房，用作服务器的核心交换机 |
| 2 | DPA TOR接入交换机 | 1、端口：支持48个万兆光口，6个100GE光口； 2、性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 3、协议：支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由； 4、实配：双电源、100GE多模光模块≥4个、万兆多模光模块≥6个、1条100GE堆叠线缆、3年维保服务 | 2 | 台 | 部署在3号楼核心机房 |
| 3 | BMC交换机 | 1、支持48 个千兆电口，4 个万兆光口； 2、包转发率≥140Mpps，交换容量≥670Gbps； 3、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； 4、支持 BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM 协议； 5、支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 6、实配：双电源、万兆多模光模块≥4个、3年维保服务 | 2 | 台 | 部署在3号楼核心机房，用于服务器带外管理 |
| 4 | 管理业务万兆交换机 | 1、端口：支持48个万兆光口，6个40/100GE光口； 2、性能：交换容量：4.8Tbps，包转发率：2000Mpps； 3、协议：支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由； 4、实配：双电源，40G高速线缆≥1、48个万兆光模块 | 2 | 台 | 部署在3号楼核心机房，用于接入服务器 |
| 5 | 数据中心接入交换机 | 1、端口：支持48个万兆光口，6个100GE光口； 2、性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 3、协议：支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由； 4、实配：双电源、100GE多模光模块≥4个、万兆多模光模块≥6个、1条100GE堆叠线缆、3年维保服务 | 2 | 台 | 部署在1号楼核心机房，用于接入1号楼数据中心业务防火墙 |
| (三) | 配套灾备资源建设 |  |  |  |  |
| 1 | 备份一体机 | 1、控制框：2U，双控,256GB缓存； 2、板载接口：16端口10GE光口卡（内置光模块）； 3、硬盘配置：9块960GB SSD硬盘，16块8TB NL-SAS硬盘； 4、专用备份容量许可：≥80TB； | 1 | 套 | 针对本院云内生产数据进行备份，考虑未来3年的备份 |
| 2 | 备份代理服务器 | 1.处理器:2*32Core，2.6GHZ。 2.内存:2根32GB 3.硬盘:2块480GB SSD 4.RAID卡:支持RAID0、1、10 5.网卡:4*10Gb端口。 6.电源:冗余电源 | 2 | 台 |  |
| 二 | 配套云底座软件扩容授权 |  |  |  |  |
| 1 | 云管平台扩容授权 | 1.本次共配置56CPU的服务中心高级版授权许可 2.本次共配置27个设备数的运维中心高级版授权许可 | 1 | 套 |  |
| 2 | 云基础套件扩容授权 | 1.配置云基础套件授权。支持接入9台ARM计算节点（2路64核），2台ARM网络节点（2路32核），4台ARM管理存储融合节点（2路64核）。 | 1 | 套 |  |
| 三 | 云平台建设系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 一、云平台系统实施服务 1、负责云平台软硬件系统方案的整体规划设计 2、执行云平台设备的安装上架、网络配置及物理环境部署 3、完成云平台软件的安装部署、系统调测及业务联调工作 4、编制并提交系统实施过程文档，包括但不限于部署方案、调测记录、验收报告等 5、实施内容涵盖计算、存储、网络、安全等云平台核心组件的部署与调优 二、整体解决方案架构服务 1、负责云平台整体解决方案架构设计与管理 2、编制基础架构设计方案，包括网络架构、计算架构、存储架构等 3、实施系统集成部署，包括云主机、云存储、云安全等 4、执行系统集成验证，确保各子系统协同工作 5、提供系统架构优化建议，确保系统高可用性、可扩展性和安全性 6、编制并提交架构设计文档、实施部署文档、验证测试报告等过程文件 三、项目集成管理服务 1、制定并执行项目基础交付进度计划 2、负责项目团队管理，包括人员配置、工作分配、绩效评估 3、建立并实施项目质量管理机制，包括质量控制点设置、质量检查、问题跟踪 4、编制并提交项目管理过程文档，包括项目计划、进度报告、质量报告等 5、负责项目风险管理，定期进行风险评估和应对措施制定 6、实施项目变更管理，确保项目变更的可控性和有序性 | 1 | 项 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- （四）项目预算：5025326.10元

三、参加报名的供应商应具备的条件

1、具有独立履行民事责任的主体资格；

2、遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3、具有履行合同的能力;

4、所供产品符合国家、行业标准；

5、符合国家相关法律法规和政策要求。

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商报名并将报名材料发至Email：13923843010@139.com，报名资料包括提营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件（加盖公章）、项目联系人及联系电话。

报名截止时间：2025年9月29日17点。

报名联系人：刘曙恒  电话：13923843010

项目技术需求及沟通联系人：陈良森 电话：18033057806

定于2025年9月30日下午两点在深圳市南山区南海大道1067号蛇口科技大厦主楼6楼北座科教信息部召开项目需求沟通会，介绍项目情况及答疑。

会后请各报名厂商填写好《调研表》并与建设方案、产品相关材料一起（全部资料装订成册，一式五份）在规定时间内送达（寄达）深圳市南山区南海大道1067号蛇口科技大厦主楼6楼北座科教信息部办公室，同时将扫描件发至Email：13923843010@139.com 。

调研表

| 产品名称、品牌型号 | 详细方案、产品清单及参数可另附 |
| --- | --- |
| 厂家/代理商 联系人和联系方式 |  |
| 国内销售案例 （包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） 请提供中标通知书或合同 |  |
| 主要技术指标 |  |
| 报价 （全包价） |  |
| 售后服务及支持方案 |  |
| 驻场要求 |  |
| 后续运行维护及费用情况 |  |
| 服务器配置要求 （如需要采购方提供必须填写） |  |

注：所有材料均要加盖公章。

项目专家论证会时间（需准备8分钟左右的PPT进行项目建设方案的介绍）另行通知。